Alinéa 3

Chaque fois que le verrou est déplacé d'un côté à l'autre, le déclencheur (2) d'ALINEA glisse le long du
Déclenche la came et actionne ALINEA en fonction du réglage du sélecteur (3).
Le sélecteur (3) a trois positions différentes, qui sont réglées correctement dès que le point rouge est complètement visible. Réglez le sélecteur uniquement si le verrou se trouve à gauche du tricot.

- Position 0:    ALINEA est déconnectée. Les poussoirs ne seront pas alignés en position de

travail                                    
                          Cependant, en appuyant sur le sélecteur tout en déplaçant le regard de gauche                                                                                                                                                                          
                          de gauche à droite
                          les poussoirs seront automatiquement alignés en position de travail, par ex.avant                                    
                          de commencer un motif avec le premier agencement de poussoir.
                          La position 0 est également bien adaptée pour tricoter des boucles avec plus de 4

boules

- Position 2:   Tous les 2 rangs, en déplaçant le verrou de gauche à droite, les poussoirs
                       Les motifs sont alignés en position de travail.
                       avec 2 Préparation: serrure à droite, arranger les poussoirs avec PASSAP JAC

ou à la main, mettre
                       boucle ALINEA à 0, tricoter 1 rang.

Verrouillez à gauche, réglez ALINEA sur 2, tricotez 1 rang.
                       A partir de maintenant, travaillez continuellement comme suit: verrouillez à droite,     
                       rangez les poussoirs,
                       tricoter 2 rangs etc.

- Position 4:   Tous les 4 rangs, en déplaçant le regard de gauche à droite, les poussoirs
                      Fairisle doit être aligné en position de travail.
                      et patrons Préparation: verrouillez à droite, arrangez-la avec PASSAP JAC

ou à la main, posez
                      Avec 4 boucles d'Alinea à O, tricoter 1 rang. '
                      Regardez à gauche, réglez ALINEA sur 4, tricotez 3 rangs.
                      A partir de maintenant, travaillez continuellement comme suit: verrouillez

à droite rangez les poussoirs,

knit 4 rows, etc.

Note ‘

The red dot is only visible at the starting point, i.e. when ALINEA is ready to be adjusted for the

pattern. During knitting the dot may disappear without ALINEA being out of order.

If, when adjusting positions 4 or O, the red dot is not fully visible, turn selector back to 2 and set it

anew. Always follow the sequence 2-0—4 or 4~O—2.