/t/W71t

Chaussette Pointure laine 50 dite à chaussettes Montage Bord en côte 1:1

CLa igu ill es (Lesur font ure arrière, la font avant) en écart 1:1 en position travail

Manivelle en haut. Abaisseurs orange' A:Bord Côte 1/1

GM 3 % chariots N/N Tricoter 5f_rangs.

B Jambe Tubulaire

Transférer toutes les mailles de la font avant sur les aig vides de la font arrière

Mettre les abaisseurs noirs

Chariot devant GX et derrière N GM 5 faire 1Rang Prélever le % .de M à droite ULM) sur 1 peignereporteur le fermer avec le rail de protection

Faire 1 R

Tourner le peigne et remettre les M pour placer la lière M de droite sur l'aig 1 du milieu FA Prélever le % de M à gauche (Œ mettre la lière sur aig 1 milieu G

.Croiser les deux M du milieu = pas de trou

Comp-rang zero

ChariotCX/CX GM 5 R

C Talon Compte-rangs zéro Chariot BX/GX Fonture avant mettre poussoirs en travail Chariot à droite le lier poussoir de droite en position attente Passer le fil dans la lièreaig Tricoter 1 rang

Chariot à gauche le lier poussoir de gauche en position attente passer le fil chaque fois dans l'aig en repos Continuer jusqu'à ce que ZLpoussoirs soient en attentes

Quand on descend le poussoirZ de Gauche Attention: il faut remonter du côté droit le poussoir A O en position travail Tricoter I rang remonter le poussoir à gauche en position travail ainsi de suite c.-à-d. continuer à remonter les poussoirs en position travail du côté opposé au chariot jusqu l à ce que tous les poussoirs soient en position travail. Quand vous remontez le dernier de gauche (chariot à droite) on croise les premières M comme suit Fonture Arrière, la 2ème M sur la lière aig la lière M sur la 2ème aig

Fonture avant la lière M sur la 2ème aig puis prendre la lière M derrière sur la lière aig av la 2ème M av sur la lière aig arrière Les poussoirs hors travail

Mettre sur CX/CX IR chariot à gauche croiser les

M comme à droite IR

- Pieds Compte-rangs zéro CX/

- Pointe Compte-rangs zéro

Dim Ts les 4R des 2 côtés

(droite et gauche )

Comme suit. à droite sur fonture avant Prendre les deux lière mailles et mettre la M 2 sur la M 3 et pareil sur Fonture arrière droite et à gauche puis -2M Ts les 2 R.

il reste 9__ mailles sur chaque fonture.

Casser le fil et le faire glisser à travers ces mailles pour fermer la chaussette.