Chaussons naissance explication pour la duomatic

Laine fine sur cône dessins jacquard double fonture

MONTAGE tubulaire avec toutes les aiguilles devant et derrière

60 M sur chaque fonture

GM 2 – tricoter 1 rang

Chariot CX/CX

GM 2/1/2 – tricoter 2 rangs

Chariot N/N

GM 3 – tricoter 1 rang

DESSIN

Chariot avant N

Chariot Arrière BX deux flèches (droite et gauche) poussoirs arrière 1 sur 2 en travail et 1 sur 2 en attente

GM 3 ½

Changer de laine tous les 2 rangs

Tricoter  32 rangs – remettre le compteur à zéro

Puis faire les diminutions de chaque côté du travail (pour le dessus du pied) 2 mailles tous les 4 rangs soit au rang suivant

Rang 0 – 2 m à gauche – 2 m à droite

Rang 4 – 2 m à gauche – 2 m à droite

Rang 8 – 2 m à gauche – 2 m à droite

Rang 12 – 2 m à gauche – 2 m à droite

Rang 16– 2 m à gauche – 2 m à droite

Rang 20 – 2 m à gauche – 2 m à droite

Rang 24 – 2 m à gauche – 2 m à droite

(pour faire les diminutions prendre le crochet noir à 3 chas, déplacer de 2 aiguilles vers la gauche…idem de l’autre côté mais vers la droite (attention 2 aiguilles devant en moi à droite, 2 aig., en moins à gauche et idem pour l’arrière – ne pas oublier de mettre les poussoirs dans la glissière)

Tricoter jusqu’à R 28… (soit 4 rangs au dessus de la dernière diminution ) faire un rang de trou-trou., mettre le compteur à zéro

Tricoter 32 rang droit.

Arrêter les mailles

Plus qu’à coudre et faire une cordelière

Explications E 6000

Montage 2

Dessin 180