Débuter avec E 6000 garenceetaubasine le 19/09/13 - 12:24

hello, j’ai encore besoin de vos conseils, j’ai fait ce que vous m'aviez conseillé pour la tension, je n'ai plus perdu de mailles MAIS, le côté droit est impeccable, mais le gauche est laid, maille qui ne se fait pas ? Que peut-il bien se passer ? Merci si vous pouvez m'éclairer !

## Par mievina le 08/08/13 - 18:16

Comme vous dites avoir transféré toutes les mailles sur la fonture avant, je suppose que vous souhaitez passer au jersey (vous avez entré 100 puis ENT au moment de la programmation du POINT A).	  Après vos côtes, les chariots doivent être à droite (obligatoire pour chaque changement de point). Appuyer sur la touche ABC de la console                                                                                  Affichage POINT A Presser ENT                                                                                                   Affichage ----SX Mettre les sélecteurs du chariot avant sur SX (d'abord passer de N à X puis tourner le sélecteur sur S)                                                                                                                    Affichage ----GX Mettre les sélecteurs du chariot arrière sur GX (X puis G)

Affichage R. A VIDE :

Vérifier que toutes les aiguilles et les poussoirs arrière sont descendus ("contre le rail)

Mettre en position travail TOUS les poussoirs et aiguilles avant correspondant à votre largeur de travail programmée (par exemple 40 dans l'exemple PRELENE)

Enlever les abaisseurs orange

(Préférence on aura avant replacé le bec fil dans son support à droite en poussant le chariot à droite)

Passer le chariot de droite à gauche

Affichage dessin manivelle : vérifier la position, en haut pour ce dessin

Affichage AIG_ _ _ vérifiez que toutes les aiguilles avant sont en position travail

Affichage R. A VIDE : passer le chariot de gauche à droite

COL 1 : reprendre le bec fil avec le chariot

Cont GM : modifier la grandeur de maille selon votre fil

Abaisseur Noir : les mettre en place

---- LX : changer la sélection sur le chariot avant, tourner le sélecteur sur L

---- GX : laisser les sélecteurs arrière sur GX

Recommencer à tricoter.

Par mievina le 22/08/13 - 16:06

Je confirme que si vous perdez des mailles vous devez diminuer la grandeur de maille, sur votre échantillon par pallier de 1/4 jusqu’à ce qu'il n'y ait plus de problème). Concernant les augmentations :

> commencer par modifier la largeur de travail sur la console : le chariot arrêté à droite, appuyer sur COR puis modifier le nbre d'aiguilles soit par exemple remplacer 20- par 25- ou 30- puis 20 par 25 ou 30 (ne pas augmenter trop d'un coup ou alors vous risquez un message d'erreur si les chariots ne sont pas poussées assez loin.

> Pour une augmentation de 1 maille de chaque côté : monter le poussoir et l'aiguille de chaque côté en position travail

> Après avoir effectué dans notre exemple les 5 ou 10 augmentations de chaque côté, il faut de nouveau faire COR pour la largeur de travail

.Si on omet cette étape, le dessin ne se formera que sur la largeur originale.

Pour les diminutions toujours de 1 maille à la fois, on transfert de chaque côté la maille de lisière sur la maille adjacente, on place l'aiguille et le poussoir hors travail.

En fonction du nombre de diminutions il peut être intéressant de corriger de temps en temps la largeur de travail pour éviter les erreurs;