Cours No 2 E 6000 – diminution – encolure

Faire un montage en côte 2/2  Programmation :

Montage    4

Tous dessins : no   100

G. aig. -20

D. aig    20

Attention au schéma, il n'y a qu'une aiguille qui ne travaille pas en face de deux aiguilles qui travaille (ceci afin d'éviter des grands fils entre les mailles envers et endroits) Cette règle est aussi valable si l'on fait une tresse ou des côtes 4/3, par exemples pour la tresse on met 2 mailles envers (sur fonture arrière) mais il n'y a qu'une seule aiguille hors travail sur fonture avant. Pour la côte 4/ 3, il y a 4 mailles endroit et 3 mailles envers, en face des 4 mailles endroit, il n'y a que 3 aiguilles hors travail et pour le 3 mailles envers, il n'y a que deux aig hors travail. Donc revenons au montage côte 2/2….manivelle en bas, tricoter sur 40 mailles, cad Partir de l'aiguille 20 à gauche, monter deux aig. Laisser une aig hors travail, 2 aig en travail, laisser une aig hors travail et ainsi de suite jusqu'à l'aig. 20 à droite.

Monter les aig de la même façon sur la fonture arrière, ne pas oublier de respecter la règle des aiguilles (1ère aig. à travailler  sur fonture arr. dernière aig. à travailler sur fonture avant).  ATTENTION ne pas oublier de faire un tour de manivelle à gauche, ceci afin de permettre de faire un zigzag lors du montage (sans ce tour de manivelle, il n'y aurait pas de montage possible puisque deux aig. l'une à côté de l'autre, pas de zigzag, donc pas de tricotage possible….)Faire le 1er rang , puis deux rangs en CX avec une GM idem à la GM du tricotage des côtes 2/2, après le 2ème rang en tubulaire, ne pas oublier de faire un nouveau tour de manivelle A DROITE pour remettre les aig comme lors du montage. Continuer à tricoter

Après le montage faire le transfert des mailles de la fonture arrière sur la fonture avant une maille sur l'aiguille vide et l'autre maille sur une des mailles endroit.

Programmation :

Bouton ABC

Dessin A = oui et suivre toutes les instructions

Tricoter des rangs en jersey…attention ne pas oublier de modifier la GM et les abaisseurs noirs. Procéder à des diminutions d'emmanchures, soit par ex. du côté du chariot dim. 1 x 4 mailles, tricoter 1 rang chariot à gauche et faire les même dim. Tricoter 1 rang dim. 1 x 3 mailles, tricoter 1 rang, faire les même dim.……..Pour faire des diminutions de plusieurs mailles on est obligé de travailler du côté du chariot, on a besoin du fil pour faire les dim.

Procéder à des augm. 1 x 1 m (càd. Monter une aig au début du tricot à droite et une aig en fin du tricot, tricoter 2 rangs, répéter….)

Refaire des augm. Jusqu’à la maille 20 à gauche et 20 à droite (avoir de nouveau 40 m en travail) Faire des diminutions à 2 ou 3 mailles du bord. Prendre le peigne à 3 chas de couleur noir. Prendre sur  ce peigne les 3 premières mailles et les décaler d'une maille (mettre une aig. hors travail au début du travail, il y a deux mailles sur la troisième aig…) faire de même du côté gauche. Tricoter 2 rangs. Ceci permet de faire des diminutions par ex. pour un raglan.

Après avoir fait 6 diminutions, il vous reste en travail 28 mailles, tricoter quelques rangs, nous allons procéder à l'encolure dos. Pour cela on va utiliser les poussoirs.

Explications sur les poussoirs, ceux-ci permettent de donner des instructions aux aig, travaille, travaille pas, faire un jeté, ceci dépendra de la programmation du chariot en BX, AX…… l'utilisation des poussoirs est très importantes et sa compréhension aussi.

L'encolure du dos se fera de la manière suivante, diminution des 10 mailles centrales, puis de chaque côté 1 x 3 mailles et pour l'épaule il restera 6 mailles de chaque côté.

Pour faire l'encolure du dos, mettre en position travail les 19 premiers poussoirs, chariot sur BX, tricoter 1 rang, seul les première 19 m doivent être tricotées. Procéder à l'arrêt des 10 premières mailles depuis la gauche, ensuite mettre les 10 premiers poussoirs gauche dans le rail bloqueur (il n'y plus d'aig en travail), tricoter 2 rangs, arrêter les 3 première mailles depuis la gauche, mettre les 3 poussoirs dans le rail. Tricoter 2 rangs et arrêter les 6 mailles restantes pour l'épaule.

Il vous reste sur la machine 9 mailles. On remet le chariot sur N, on tricote 2 rangs, on arrête les 3 premières mailles depuis la droite, on tricote 2 rangs et on arrête les 6 mailles restantes pour l'épaule….. le dos est terminé bravo………..

Pour faire l'encolure devant on peut procéder de la même façon, càd avec les poussoirs, mais je le déconseille pour la  simple raison qu'il y a beaucoup de rang à tricoter que ceci userait la laine du côté gauche et laisserait une traînée visible sur le pull (usure) donc pour l'encolure devant procéder de la manière suivante :

Pour l'encolure diminuer les 6 mailles centrales, puis tous les 2 rangs 1x3, 1 x 2 et 1x1

Si vous avez toujours 28 mailles, mettre sur peigne reporteur les 12 mailles de la gauche du travail, on a travaillé sur les 18 premières mailles, ne pas oublier de mettre les 12 aig hors travail. Tricoter 1 rang, arrêter les 6 mailles centrales, mettre les aig hors travail, tricoter 2 rangs, arrêter les 3 premières mailles de la gauche,(3 aig. hors travail) ainsi de suite…., il ne vous restera que les 6 première mailles pour l'épaule, arrêter les mailles.

Remettre sur la machine les aig du peigne reporteur, faire le travail tranquillement afin de ne pas perdre les mailles. Lorsque ce travail est terminé, tricoter 2 rangs sur ces 12 mailles, chariot à droite, arrêter les 3 premières mailles (mettre 3 aig. hors travail) tricoter 2 rangs, arrêter les 2 premières mailles de droite(2 aig. hors travail) ainsi de suite…il vous reste 6 mailles pour l'épaule, les arrêter.

Si vous augmenter des mailles ( prévu – 20  et + 20) vous devez modifier la largeur de travail.

Programmation :

Corr. (tenir un peu le bouton enfoncé) procéder à la correction de la largeur de travail du nombre de mailles désiré (si vous faites beaucoup d'augmentation, procéder à la correction en plusieurs étapes, ceci afin d'éviter l'erreur 206 (non passage du chariot sur tout la largeur du travail).

Voici l'encolure en rond est terminée….

Prochain cours encolure en V et dessins…..

Bon tricotage et n'hésitez pas à me contacter si mon "message" n'est pas claire…