Différences entre

Duomatic 80, Duomatic S, Duomatic SD, Duomatic GS

La Duomatic 80 est le modèle de base. La Duomatic S, la Duomatic SD et la Duomatic GS

sont des variantes légèrement simplifiées du modèle Duomatic 80 pour obtenir un prix

plus attractif.

La Duomatic S était vendue sans l'accessoire spécial Déco et la Duomatic SD avec Déco.

La Duomatic GS est une variante simplifiée de la Duomatic S

L'indicateur de chevalement manque sur la fonture avant des Duomatic S, SD et GS.

Cette pièce peut être ajoutée.

Les Duomatic S, SD et GS ne possèdent pas de poussoirs sur la fonture arrière.

Le disque sélecteur du chariot arrière de ces modèles ne présente que les positions A C G E au lieu des positions A B C D E F G H de Duomatic 80.