### remplacement ressort de freinage

- Par numero51 le 17/01/07 - 16:19

- Dernier commentaire ajouté il y a 6 ans

voici le fichier "comment remplacer le ressort de freinage"

Chris

Remplacement du ressort de freinage des machines à tricoter

Duomatic (634'001 ou plus), Duomatic 80, Electronic 6000

Démontage

Vous avez besoin d’une clef à douille de 6 mm pour les Duomatic (634'001 ou plus) ou de

5.5 mm pour les Duomatic 80 et les Electronic 6000.

Identifiez la fonture avant ou arrière ou tous les deux, nécessitant le remplacement du

ressort de freinage.

N’abaissez pas la fonture avant. Tournez la manivelle de chevalement pour obtenir la

position normale (chevalement "0").

Enlevez les deux chariots et l’échangeur automatique, ainsi que les ressorts de lisière de

la fonture dont le ressort de freinage est défectueux . Enlevez l’appareil de la table et

retournez-le.

Desserrez avec la clef à douille tous les écrous du rail supérieur seulement de 1 à 1½ tour

environ, sans enlever les écrous. Ne desserrez pas les écrous du rail inférieur, ni les

écrous de la fonture dont le ressort de freinage n’est pas défectueux.

Remettez l’appareil en position normale. Glissez le rail supérieur sur le côté et enlevez le

ressort de freinage défectueux.

Montage

Placez le bout avec oeillet du nouveau ressort de freinage dans la fente de la plaque de

recouvrement droite. Retenez ce bout du ressort dans la fente et glissez avec précaution

le rail supérieur d’environ 1 cm sur le ressort. Placez ensuite soigneusement le ressort de

freinage dans son canal sur toute la largeur de la fonture en ayant soin de répartir les

spires du ressort uniformément sur toutes les aiguilles. Si le ressort de freinage est bien

réparti son bout sans oeillet doit coïncider avec le côté gauche de la fente de la plaque de

recouvrement gauche. Glissez lentement et prudemment le rail sur le ressort en évitant de

déplacer les spires et sous les têtes en "T" des vis de fixation. Si le ressort de freinage est

quand même trop long et dépasse la fente de la plaque de recouvrement gauche, coupez

le surplus (les spires qui dépassent la fente de la plaque) avec une pince. Toutefois

quelques spires doivent rester dans la fente. Poussez le rail supérieur jusqu’à la fin de la

plaque de recouvrement gauche.

Contrôlez les aiguilles : Elles doivent se déplacer facilement et rester en position de travail

(haute) sans tomber en position hors travail (basse).

Si une aiguille n’est pas suffisamment retenue par les spires du ressort de freinage elle

tombe en position hors travail (basse). Dans cette éventualité, il est nécessaire d’enlever

le rail supérieur et de replacer le ressort de freinage de façon à mieux repartir les spires.

Retournez l’appareil et serrez tous les écrous du rail supérieur sans trop forcer.

Remettez l’appareil en position normale. Fixez-le à sa table ou à son pied tubulaire avec

les deux serre-joints.