Nettoyage des machines à tricoter

Comme chaque machine, votre Passap doit être régulièrement nettoyée et huilée, afin que

vous ayez toujours du plaisir à tricoter et que vous évitiez des réparations inutiles.

Entretien

Quand vous n’utilisez pas la machine, ne la laissez jamais ouverte. Couvrez-la avec une

housse ou une pièce d’étoffe, afin de la protéger de la poussière. Si vous ne l’utilisez pas

pendant une longue période, par exemple durant l’été, il est préférable de la remettre dans

son carton.

Après chaque travail ou chaque jour en cas d’emploi permanent :

- Essuyez au moyen d’un chiffon et enlevez toute huile excessive ou devenue noire des

deux chariots et des fontures.

- A l’aide d’un pinceau sec ou avec la petite brosse de l’aspirateur enlevez toute la

poussière de laine pouvant s’être introduite entre les pièces ou à l’intérieur des chariots.

Veuillez faire attention de ne pas déformer les pièces ou, dans le cas des Duomatic

roses (P-5 ou P-12), de ne pas arracher les ressorts intérieurs lors de nettoyage des

chariots.

- Polissez très soigneusement, au moyen d’un chiffon, l’intérieur des rails, car une couche

de saleté (poussière et résidu d’huile) peut rendre le maniement des chariots très difficile.

Graissage

Mélangez : 20 ml 1 tube d’huile Passap Bellodor (livrable par nous)

180 ml Pétrole inodor (livrable par les drogueries)

pour obtenir 200 ml de solution de graissage.

La solution de graissage est inflammable. Gardez-la dans un flacon bien étiquetté et bien

fermé, loin des sources de chaleur et inatteignable par les enfants.

Vous pouvez utiliser cette solution à la place de l’huile Bellodor non diluée selon le plan de

graissage qui se trouve dans le mode d’emploi de votre Passap. Il est préférable de huiler

fréquemment avec un peu de solution de graissage que de huiler rarement avec beaucoup

d’huile.

Nous vous recommandons ce graissage avant le début d’un ouvrage ou chaque fois que

vous remarquez que le déplacement des chariots devient plus difficile après plusieures

heures de travail.

Vous devez toujours utiliser un petit pinceau pour le graissage. Vous obtiendrez ainsi une

meilleure répartition de l’huile et un fonctionnement toujours facile de votre Passap.

L’huile spéciale Bellodor a été conçue spécialement pour les machines à tricoter Passap.

Les autres huiles peuvent déformer les parties en matières plastiques des machines et

être la cause des réparations très coûteuses.