## Grandeur de maille Par colettepassap62 le 29/09/09 - 14 :22 La Passap peut tricoter au plus gros, un fil pour aiguille 3.5 mm Par déduction la grandeur de maille pour un fil donné main 3.5 mm serai "8", en fait c'est avec la réalisation d'échantillons, suivi d'un contrôle visuel de la qualité et un contrôle manuel de la souplesse du point, qui permet d'apprécier le bon réglage de GM, plusieurs essais avec différents réglages de GM sur le même échantillon (en général 30 rangs), sont nécessaires. Bons tricots, Colette. NB : A bien y regarder sur la notice de la Duomatic S en page 15 un tableau donne quelques indications approximatives pour laine courante.

Pour 100 Gr : longueur de fil 310 à 320 m. aiguilles mains 3 à 4,                                                                                GM Jersey = 5 3/4 à 6 1/4, côtes bonneterie = 4 1/2 à 4 3/4 et côtes 1 :1 = 3 1/2 à 4.

Longueur de fil 430 à 440 m. aiguilles mains 2 1/2 à 3

GM jersey = 4 3/4 à 5 1/4, côtes bonneterie = 3 1/4 à 3 1/2 et côtes 1 :1 = 2 1/2 à 3

Fil industriels 800m.

GM jersey = 3 1/4 à 4 1/4, Côtes bonneterie = 1 3/4 à 2

Pour notre part un fil de 140 m. est tricoté GM jersey = 6 à 7 1/2, et côte 1 :1 = 4 à 5 1/2.

## RE : Grandeur de maille   Par amline le 02/07/10 - 08 :24 Je viens de découvrir cet ancien commentaire mais quand on veut faire un point fantaisies ou un point avec 1 ou 2 ou 3 jetés sur une aiguille, la grandeur de maille se rapproche-t-elle plus des côtes (d'une sorte ou d'une autre) ou du jersey. Cà c'est un grand mystère pour moi. Merci

## RE: Grandeur de maille Par boulayant le 02/07/10 - 11 :56 Colette est de très bon conseil, je me permets d'ajouter que pour les points à jeté, j'ai pris l'habitude de mettre un peigne au montage sur mon tricot, car 1 jeté c'est sans problème, mais 2 ou 3 il y a trop souvent des mailles qui sautent, c'est pour ça que je mets un peigne Bon tricot André