Modèle pull grenat Par 0497denise73 le 13/01/12 - 21:47Dernier commentaire ajouté il y a 2 ans                         Dernier commentaire ajouté il y a 2 ans

Bonjour, Ce pull fait avec Form Computer  taille 50 du petit livre  il y a une pince poitrine                                                      Une idée d'ourlet : j'ai recompté le dessin pour la carte déco que j'ai perforé et mis le bouton sélecteur déco sur 4.   Et fait simple fonture avec laine en cône je mets la photo de l’ourlet.                                                                    J’ai monté en jersey avec poussoirs ;                                                                                                                44rgs  pour l’ourlet, + 6rgs bord pull en laine noire.                                                                                           Puis commencé en grenat 6 rgs et commencé le dessin. Avec BX←                                                                                                                                                   Mon dessin compte 22 rgs grenat et 22rgs en noir qui ne comptent pas, dans ce cas il faut retirer 22 rgs au computer ainsi qu'à votre compte rangs  et il faut faire pareil aux devant et aux manches.                                                 Quand vous  ne faites qu’ une bande de dessin et qu’elle est finie  vous voyez les clapets noirs du déco  sont tous remontés alors  vous mettez le bouton sur zéro et vous le décrocher vous retirer la flèche et remettre le sélecteur sur N continuer le tricot uni  en jersey                                                                                                                   Pour la bande de col,  j'ai fait avec le montage 6rgs puis le dessin soit 44rgs et 30rgs unis en grenat                        si vous faites un dessin et que pour le tour du cou qu'il manque 2, où 4 M pour le raccord du dessin et que vous les ajoutez ; les partager de chaque côté, pour avoir le milieu du motif au milieu du tricot                                             je vous envoie la carte                                                                                                                                   Aussi j'ai fait 4 augmentations en plus de chaque côté de la manche intercalées entre les M du computer :               ce qui est bien avec le Form computer vous pouvez modifier le nombre de Rgs où de M il ne bloque pas, contraire aux autres appareils  avec forma où la E 6000 ordi

Ce pull j'ai mis 3 fils il aurait été mieux, plus souple avec ¼ de GM en plus cette laine est un peu plucheuse

Amitiés Yolaine

Bord, ourlet noir                                             laine cône