MONTAGE Passap rose – duomatic – duo 80 – E6000 sans l'électronique

Bien étudier les différentes parties de la machine – fonture – position des aiguilles, explications des schémas…..

Important

Prendre une laine chaussette – ceci simplifie le travail d'apprentissage

En faire une pelote bobinée et paraffinée.

Côtes 1/1

Mettre la manivelle en bas

Aiguilles sur fonture avant en position travail 1 sur 2

Aiguilles sur fonture arrière en position travail en alternance avec k'avant 1 sur 2. ne pas oublier de respecter la règle des aiguilles… 1ère aiguille en travail sur fonture avant et dernière aiguille en travail sur fonture arrière.

(¦ = aiguille en position travail     /     . aiguille hors travail)

Fonture arrière :      ¦ . ¦ . ¦ . ¦ . ¦ . ¦ . ¦ . ¦ .

Fonture avant  :         ¦ . ¦ . ¦ . ¦ . ¦ . ¦ . ¦ . ¦

GM (grandeur de maille avant et arrière ) 2

Chariot avant sur   N

Chariot arrière sur  N

Abaisseurs oranges

Tricoter 1 rang (le chariot se trouve à gauche, le fils à fait un zig-zag)

Modifier

GM avant et arrière sur 3

Chariot avant et arrière sur CX (tricotage en tubulaire ou en rond)

Tricoter 2 rangs (le 2ème rang tricote les mailles de la fonture arrière et le 3ème rang tricote les mailles sur la fonture arrière)

Modifier

Chariot avant et arrière sur N

GM avant et arrière sur 3 ½

Continuer à tricoter

Jersey

Avec l'aiguille à deux chas, faire le transfert des aiguilles de la fonture arrière sur la fonture avant

Modifier la GM de la fonture avant sur 4

Mettre les abaisseurs noirs

Important

Ne pas oublier de baisser les aiguilles de la fonture arrière en position hors travail

Mettre le chariot arrière sur GX (ne travaille pas….)

Tricoter…ne pas oublier de bien passer le chariot sur toute la largeur du travail, pas trop non plus, ceci pourrait créer des boucles dans les bords.

Bien régler la tension du fil, le pêcheur doit faire le dos ronds